### Các biến môi trường quan trọng (và ngưỡng tham khảo)

Trong nghiên cứu về nhà yến, ngoài nhiệt độ (T) và độ ẩm (RH), người ta thường đo thêm ánh sáng (lux), tốc độ gió/luồng khí, và âm thanh.

- Nhiệt độ trong nhà yến: tài liệu tổng hợp cho thấy có nhiều “trường phái”, ví dụ:

  - 26–35°C (một số nghiên cứu)

  - 27.5–30°C (một số nghiên cứu khác) Dvs

- Độ ẩm tương đối (RH):

  - Có khuyến nghị 80–90% (Ibrahim et al.) hoặc 75–80% (Lim) Dvs

  - RH quá cao có thể làm tổ ngả vàng (giảm giá trị), RH quá thấp làm tổ khô/giòn/dễ gãy Dvs

- Ánh sáng: khuyến nghị duy trì < 5 lux, “lý tưởng” khoảng 2–3 lux Dvs

👉 Với mục tiêu điều khiển thực tế, bạn có thể chọn “vùng làm việc” an toàn kiểu:

- T_set ~ 28.5–29.5°C

- RH_set ~ 80–85%
rồi tinh chỉnh theo dữ liệu của bạn (mùa, vùng, mật độ đàn, chất lượng tổ).

### Cách phân tích dữ liệu

- 1) Định nghĩa 3 trạng thái cho T và RH (để phân case)

Chọn setpoint và dải dao động cho phép (hysteresis):

- T_thấp: T < T_set − ΔT

- T_ổn: T_set − ΔT ≤ T ≤ T_set + ΔT

- T_cao: T > T_set + ΔT

- RH_thấp: RH < RH_set − ΔRH

- RH_ổn: RH_set − ΔRH ≤ RH ≤ RH_set + ΔRH

- RH_cao: RH > RH_set + ΔRH

(Ví dụ hay dùng: ΔT = 0.5–1.0°C, ΔRH = 3–5%.)

- 2) Luật ưu tiên (để hệ thống “đúng và ổn định”)

Các luật này giúp bạn tránh điều khiển “đánh nhau”:

- RH_cao ⇒ HUM = OFF (luật cứng)

- T_cao ⇒ HEAT = OFF (luật cứng)

- Khi HEAT ON → hạn chế VENT (vì VENT thường kéo khí lạnh vào làm sưởi kém hiệu quả)

- CIRC thường ON mức nhẹ (hoặc theo chu kỳ) để tránh “túi khí” T/RH lệch giữa các góc phòng

- Tất cả thiết bị nên có min_on_time / min_off_time (ví dụ 60–180s) để tránh bật/tắt liên tục

### Bảng 9 trường hợp (3×3) với HUM–VENT–CIRC–HEAT

- A) Hàng 1 — T_thấp

- Case 1 — T_thấp & RH_thấp (lạnh + khô)

- Mục tiêu: tăng T và tăng RH (nhưng không làm lạnh thêm)

- Thiết bị:

  - HEAT: ON (ưu tiên)

  - HUM: PULSE nhẹ (xung ngắn)

  - VENT: OFF (hoặc PULSE rất thưa nếu bắt buộc trao đổi khí)

  - CIRC: ON

- Lý do: sưởi gốm tăng T ổn định; phun sương mạnh có thể làm lạnh (bay hơi lấy nhiệt) nên chỉ xung ngắn; VENT OFF để giữ nhiệt.

- Case 2 — T_thấp & RH_ổn (lạnh + ẩm ổn)

- Mục tiêu: kéo T lên, giữ RH

- Thiết bị:

  - HEAT: ON

  - HUM: OFF

  - VENT: OFF / PULSE thưa

  - CIRC: ON

- Lý do: thiếu nhiệt là chính; không cần tạo ẩm; hạn chế thông gió để khỏi mất nhiệt.

- Case 3 — T_thấp & RH_cao (lạnh + quá ẩm) rủi ro đọng nước/nấm mốc

- Mục tiêu: giảm RH, đồng thời nâng T để “khô ráo” hơn

- Thiết bị:

  - HUM: OFF (luật cứng)

  - HEAT: ON (rất hữu ích vì làm RH tương đối giảm khi T tăng)

  - VENT: PULSE (xả ẩm theo nhịp)

  - CIRC: ON

- Lý do: vừa lạnh vừa ẩm dễ đọng sương; sưởi giúp nâng T và “kéo RH xuống tương đối”; VENT chạy nhịp để xả ẩm nhưng không làm lạnh mạnh.

- B) Hàng 2 — T_ổn

- Case 4 — T_ổn & RH_thấp (đúng T + khô)

- Mục tiêu: tăng RH về dải

- Thiết bị:

  - HUM: ON (theo hysteresis)

  - HEAT: OFF

  - VENT: OFF (tránh làm RH tụt thêm)

  - CIRC: ON

- Lý do: chỉ thiếu ẩm; đảo gió giúp ẩm phân bố đều.

- Case 5 — T_ổn & RH_ổn (đúng T + đúng RH) vùng tối ưu

- Mục tiêu: duy trì ổn định, hạn chế bật/tắt

- Thiết bị:

  - HUM: OFF

  - HEAT: OFF

  - VENT: OFF (hoặc PULSE rất nhẹ theo lịch để đổi khí)

  - CIRC: ON nhẹ / theo chu kỳ

- Lý do: tránh can thiệp quá mức; ổn định quan trọng hơn “đúng tuyệt đối”.

- Case 6 — T_ổn & RH_cao (đúng T + quá ẩm)

- Mục tiêu: giảm RH về dải

- Thiết bị:

  - HUM: OFF (luật cứng)

  - VENT: ON nhẹ hoặc PULSE

  - HEAT: OFF (thường không cần, trừ khi muốn hỗ trợ kéo RH xuống nhanh hơn)

  - CIRC: ON

- Lý do: xả ẩm là chính; đảo gió giúp tránh vùng ẩm đọng.

- C) Hàng 3 — T_cao

- Case 7 — T_cao & RH_thấp (nóng + khô)

- Mục tiêu: hạ T và nâng RH (cân bằng, không đẩy RH vượt quá)

- Thiết bị:

  - HEAT: OFF (luật cứng)

  - VENT: ON (ưu tiên hạ nhiệt)

  - HUM: ON hoặc PULSE (tăng ẩm, có thể giúp hạ nhiệt nhẹ)

  - CIRC: ON

- Lý do: vừa nóng vừa khô → cần làm mát và bù ẩm.

- Lưu ý code: nếu VENT làm RH tụt thêm (ngoài trời khô) thì tăng duty HUM hoặc giảm VENT theo nhịp.

- Case 8 — T_cao & RH_ổn (nóng + ẩm ổn)

- Mục tiêu: hạ T, giữ RH trong dải

- Thiết bị:

  - HEAT: OFF

  - HUM: OFF

  - VENT: ON (hoặc PULSE nhanh hơn)

  - CIRC: ON

- Lý do: đang đủ ẩm, chỉ cần kéo nhiệt xuống.

- Case 9 — T_cao & RH_cao (nóng + quá ẩm) ngộp, rủi ro nấm mốc

- Mục tiêu: giảm cả T và RH

- Thiết bị:

  - HUM: OFF (luật cứng)

  - HEAT: OFF

  - VENT: ON mạnh hơn / PULSE dày hơn

  - CIRC: ON

- Lý do: phải xả khí nóng ẩm ra ngoài càng nhanh càng tốt; đảo gió giảm điểm “ứ ẩm”.

### 4) Gợi ý “bảng lệnh” dạng output để bạn map thẳng vào code

Bạn có thể biểu diễn lệnh theo mức:

- HUM: OFF / PULSE / ON

- VENT: OFF / PULSE / ON_LOW / ON_HIGH

- CIRC: OFF / ON_LOW

- HEAT: OFF / ON

Ví dụ map nhanh:

- Case1: HEAT ON, HUM PULSE, VENT OFF, CIRC ON_LOW

- Case3: HEAT ON, HUM OFF, VENT PULSE, CIRC ON_LOW

- Case9: VENT ON_HIGH, HUM OFF, HEAT OFF, CIRC ON_LOW

### Phân tích chi tiết – Số liệu

Dựa trên các tài liệu/quan sát về nhà yến (thường khuyến nghị 26–29°C và 80–90%RH, một số nguồn nêu 28–30°C là tối ưu; nhiệt quá cao có thể làm tổ/keo nước bọt bị nứt, và ẩm quá cao dễ hỏng màu, nấm), mình chọn bộ tham số “khởi đầu để điều khiển” như sau:

- 1) Chọn T_set (và dải) để viết luật

- T_set = 28.5°C (nằm giữa vùng 26–29°C và gần vùng 28–30°C hay được nhắc tới)

- ΔT = 0.7°C (hysteresis để tránh bật/tắt liên tục)

Suy ra:

- T_thấp: T < 27.8°C

- T_ổn: 27.8 → 29.2°C

- T_cao: T > 29.2°C

Vì bạn cần bảng 9 case đủ 2 biến, mình cũng chọn RH_set theo “cụm 80–90%RH”:

- RH_set = 85%, ΔRH = 4%
Suy ra:

- RH_thấp: RH < 81%

- RH_ổn: 81 → 89%

- RH_cao: RH > 89%

- Luật cứng (để thiết bị không “đánh nhau”)

- RH_cao ⇒ HUM = OFF (luôn tắt phun sương khi quá ẩm) ejournal.unibabwi.ac.id

- T_cao ⇒ HEAT = OFF

- Khi HEAT ON thì hạn chế VENT (tránh thổi khí lạnh vào làm sưởi kém hiệu quả)

- Chu kỳ PULSE (mặc định để bạn code)

- HUM_PULSE: ON 10s / OFF 110s (chu kỳ 2 phút)

- VENT_PULSE: ON 30s / OFF 270s (chu kỳ 5 phút)

- CIRC: ON mức thấp liên tục (hoặc 10 phút ON / 5 phút OFF nếu muốn tiết kiệm)

- 2) Bảng điều khiển 9 trường hợp (T × RH) cho HUM / VENT / CIRC / HEAT

| Trường hợp | Mục tiêu | HUM | VENT | CIRC | HEAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) T_thấp & RH_thấp | tăng T + tăng RH (êm) | PULSE | OFF | ON | ON |
| 2) T_thấp & RH_ổn | tăng T, giữ RH | OFF | OFF | ON | ON |
| 3) T_thấp & RH_cao | giảm RH + nâng T (chống đọng ẩm) | OFF (luật cứng) | PULSE | ON | ON |
| 4) T_ổn & RH_thấp | tăng RH | ON (hoặc PULSE nếu sợ ướt) | OFF | ON | OFF |
| 5) T_ổn & RH_ổn | duy trì ổn định | OFF | OFF (hoặc PULSE rất thưa) | ON/nhẹ | OFF |
| 6) T_ổn & RH_cao | giảm RH | OFF (luật cứng) | PULSE (hoặc ON nhẹ) | ON | OFF (tuỳ, thường OFF) |
| 7) T_cao & RH_thấp | hạ T + tăng RH | PULSE/ON | ON (ưu tiên hạ T) | ON | OFF (luật cứng) |
| 8) T_cao & RH_ổn | hạ T, giữ RH | OFF | ON | ON | OFF |
| 9) T_cao & RH_cao | hạ T + giảm RH (ngộp) | OFF (luật cứng) | ON (hoặc PULSE dày hơn) | ON | OFF |

- Ghi chú “đầy đủ để chạy ổn”

- Nếu dùng relay: đặt min_on/min_off = 120s cho HUM/HEAT/VENT để tránh đóng cắt liên tục.

- Ưu tiên an toàn ẩm: khi RH > 89% thì cấm HUM cho tới khi RH về vùng 81–89%.

- Nếu bạn đo thêm môi trường ngoài trời (T_out/RH_out) thì VENT sẽ “thông minh” hơn (ví dụ ngoài trời đang khô thì VENT ON sẽ kéo RH tụt nhanh → cần tăng HUM_PULSE).

Nếu bạn gửi log dữ liệu thực tế (CSV/Excel: timestamp, T, RH theo phút/5 phút), mình sẽ tinh chỉnh lại T_set/ΔT, RH_set/ΔRH và chu kỳ PULSE theo đúng “độ trễ” nhà yến của bạn (để ổn định hơn và ít vượt ngưỡng).

  - Luồng viết code
Thứ tự ưu tiên từ cao → thấp (1 → 9)

P1. Case 9: T_cao & RH_cao (nóng + quá ẩm)
→ nguy cơ “ngộp”, nấm mốc/đọng ẩm + stress nhiệt.
Hành động: HUM OFF, HEAT OFF, VENT ON mạnh, CIRC ON

P2. Case 3: T_thấp & RH_cao (lạnh + quá ẩm)
→ rất dễ đọng nước (lạnh + ẩm).
Hành động: HUM OFF, HEAT ON, VENT PULSE, CIRC ON

P3. Case 6: T_ổn & RH_cao (đúng T + quá ẩm)
→ ưu tiên kéo ẩm xuống trước khi mọi thứ xấu đi.
Hành động: HUM OFF, VENT PULSE/ON nhẹ, CIRC ON

P4. Case 7: T_cao & RH_thấp (nóng + khô)
→ “2 lỗi cùng lúc”; nóng gây stress, khô làm tổ giòn.
Hành động: HEAT OFF, VENT ON (có kiểm soát), HUM PULSE/ON, CIRC ON

P5. Case 8: T_cao & RH_ổn (nóng + ẩm ổn)
→ nhiệt độ lệch cao cần xử lý sớm.
Hành động: HEAT OFF, HUM OFF, VENT ON, CIRC ON

P6. Case 1: T_thấp & RH_thấp (lạnh + khô)
→ “2 lỗi cùng lúc”; lạnh + khô kéo dài làm môi trường kém.
Hành động: HEAT ON, HUM PULSE nhẹ, VENT OFF, CIRC ON

P7. Case 2: T_thấp & RH_ổn (lạnh + ẩm ổn)
→ ưu tiên kéo nhiệt lên (ẩm đã ổn).
Hành động: HEAT ON, HUM OFF, VENT OFF/PULSE thưa, CIRC ON

P8. Case 4: T_ổn & RH_thấp (đúng T + khô)
→ chủ yếu bù ẩm, mức ưu tiên thấp hơn các case lệch nhiệt.
Hành động: HUM ON (hoặc PULSE), VENT OFF, HEAT OFF, CIRC ON

P9. Case 5: T_ổn & RH_ổn (đúng T + đúng RH)
→ không cần can thiệp (duy trì).
Hành động: HUM OFF, VENT OFF, HEAT OFF, CIRC ON nhẹ/chu kỳ

- Bạn có thể code theo đúng thứ tự ưu tiên này

Gợi ý khung if–else (rất gọn):

- if RH_high → xử lý case 9/3/6

- else if T_high → xử lý case 7/8

- else if T_low → xử lý case 1/2

- else if RH_low → xử lý case 4

- else → case 5