### Điều kiện thực tế

- dạng nhà trồng trong nhà kín.

- bạn đo được những cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng

- thiết bị đầu ra bạn có (quạt hút, quạt cấp, sưởi, phun sương…

Nhiệt độ và độ ẩm

Trại nấm rơm (Volvariella volvacea) như một hệ có 2 biến chính cần ổn định: nhiệt độ (T) và độ ẩm tương đối (RH) — nhưng setpoint thay đổi theo giai đoạn (nuôi tơ ↔ ra quả thể). Các tài liệu kỹ thuật trồng nấm rơm thường đưa ra khoảng tối ưu nằm quanh 28–35°C và RH ~ 75–95% tùy giai đoạn và phương pháp (trong nhà/ngoài trời, che phủ hay không).

Ánh sáng

Nấm rơm không cần ánh sáng để “nuôi tơ”, nhưng cần/ít nhất là rất có lợi khi ra quả thể (lên mầm/pinhead và phát triển nấm).

- Giai đoạn nuôi tơ (spawn running): tài liệu kỹ thuật về nấm rơm ghi rõ “trong thời gian nuôi tơ thì nước và ánh sáng không cần thiết, chỉ cần một ít thông gió”. Vikaspedia

- Giai đoạn ra quả thể: sau vài ngày, họ bắt đầu cho ánh sáng huỳnh quang (fluorescent light) kèm tăng thông gió; điều kiện “tốt cho ra quả thể” có nhắc trực tiếp fluorescent light + intermittent fresh air. Vikaspedia

Với nhà trồng kín của bạn nên làm gì

- Nuôi tơ: có thể để tối / ánh sáng rất thấp, ưu tiên ổn định T & RH.

- Ra quả thể: bật đèn nhẹ, tán xạ (không cần nắng trực tiếp) theo chu kỳ ngày/đêm (thực hành phổ biến là vài giờ mỗi ngày; nhiều hướng dẫn hay dùng ~8–12 giờ/ngày). Một số tài liệu/khuyến nghị thực hành thường nhắc mức ánh sáng thấp cỡ vài chục đến vài trăm lux cho giai đoạn ra quả thể. Google Patents+2Eepmoefcc+2

- 0) Mốc ngưỡng (để bạn thay số dễ)

Mỗi MODE có ngưỡng riêng (ví dụ):

- MODE = INCUBATION (nuôi tơ)

- T_set=33, T_low=32.3, T_high=33.7

- RH_set=82, RH_low=78, RH_high=86

- LUX_set ≈ 0–20 (gần như tối)

- BASE_FAN = 10–20%

- MODE = FRUITING (ra quả thể)

- T_set=30, T_low=29.3, T_high=30.7

- RH_set=90, RH_low=86, RH_high=94

- LUX_set ≈ 100–300 (ánh sáng nhẹ) + lịch giờ bật đèn

- BASE_FAN = 20–35%

Bạn có thể thay các ngưỡng này theo dữ liệu thực tế của bạn.

- 1) Phần ánh sáng: xử lý riêng bằng LUX (để không nổ số trường hợp)

- A) INCUBATION

- LIGHT = OFF (không cần ánh sáng cho nuôi tơ)

- Quạt/ẩm/nhiệt điều khiển như bình thường

- B) FRUITING

- Chỉ bật đèn khi đang trong khung giờ cho phép (ví dụ 08:00–20:00)

- Trong khung giờ đó:

  - Nếu LUX < LUX_set - LUX_hys → LIGHT ON / tăng sáng

  - Nếu LUX > LUX_set + LUX_hys → LIGHT OFF / giảm sáng

  - (Hysteresis gợi ý: LUX_hys=30 lux)

👉 Như vậy, LUX không làm bạn phải nhân số case, mà chỉ là “lớp điều khiển đèn” chạy song song.

- 2) 9 trường hợp T × RH (có PWM fan + HEAT + MIST)

Mình dùng mức quạt theo kiểu dễ code:

- LOW = BASE_FAN

- MID = BASE_FAN + 15%

- HIGH = BASE_FAN + 35% (hoặc giới hạn 80–90%)

Và 2 luật ưu tiên luôn áp dụng:

- Luật 1: Nếu HEAT = ON → ép quạt không quá MID (đỡ thổi bay nhiệt)

- Luật 2: Nếu quạt đang HIGH → MIST = OFF (đỡ tạt sương + phí)

Ngoài ra:

- FAN_OUT = FAN_IN + 5% (hút nhỉnh hơn để “điều hướng” luồng khí)

- Case (1) T thấp + RH thấp

Mục tiêu: tăng nhiệt + tăng ẩm, hạn chế đổi khí

- HEAT = ON

- MIST = PULSE (ví dụ 3s ON / 30s OFF)

- FAN_IN = LOW (hoặc LOW–MID rất nhẹ)

- FAN_OUT = FAN_IN + 5%

- LIGHT: theo MODE (INCUBATION OFF; FRUITING theo lịch+lux)

Lý do: quạt mạnh sẽ làm mất cả nhiệt lẫn ẩm.

- Case (2) T thấp + RH OK

Mục tiêu: tăng nhiệt, giữ ẩm

- HEAT = ON

- MIST = OFF

- FAN_IN = LOW (chỉ nền)

- FAN_OUT = +5%

- LIGHT: theo MODE

- Case (3) T thấp + RH cao

Mục tiêu: tăng nhiệt nhưng tránh “bí + ướt”

- HEAT = ON

- MIST = OFF

- FAN_IN = LOW (nếu RH vượt nhiều có thể lên MID ngắn)

- FAN_OUT = +5%

- LIGHT: theo MODE

Lý do: sưởi làm giảm RH tương đối; quạt chỉ nên vừa đủ để giảm ẩm dư.

- Case (4) T OK + RH thấp

Mục tiêu: giữ nhiệt, nâng ẩm

- HEAT = OFF

- MIST = PULSE

- FAN_IN = LOW–MID (MID nếu bạn muốn sương tán đều hơn)

- FAN_OUT = +5%

- LIGHT: theo MODE

- Case (5) T OK + RH OK

Mục tiêu: duy trì + đổi khí nền

- HEAT = OFF

- MIST = OFF

- FAN_IN = LOW (BASE_FAN)

- FAN_OUT = +5%

- LIGHT: theo MODE

- Case (6) T OK + RH cao

Mục tiêu: xả ẩm (và đổi khí)

- HEAT = OFF

- MIST = OFF

- FAN_IN = MID (nếu vượt nhẹ) → HIGH (nếu vượt nhiều)

- FAN_OUT = FAN_IN + 5%

- LIGHT: theo MODE

- Case (7) T cao + RH thấp

Mục tiêu: hạ nhiệt là ưu tiên số 1, sau đó mới kéo ẩm

- HEAT = OFF

- FAN_IN = HIGH (để kéo T xuống nhanh)

- FAN_OUT = +5%

- MIST = OFF khi FAN HIGH

- Khi T đã về gần T_set và quạt giảm về MID/LOW → mới cho MIST = PULSE

Lý do: vừa nóng vừa phun khi gió mạnh dễ làm ướt cục bộ + không hiệu quả.

- Case (8) T cao + RH OK

Mục tiêu: hạ nhiệt

- HEAT = OFF

- MIST = OFF

- FAN_IN = HIGH

- FAN_OUT = +5%

- LIGHT: theo MODE

- Case (9) T cao + RH cao

Mục tiêu: xả nóng + xả ẩm mạnh (tránh bí, tránh đọng nước)

- HEAT = OFF

- MIST = OFF

- FAN_IN = HIGH

- FAN_OUT = +5%

- LIGHT: theo MODE (nhưng nếu đèn làm tăng T đáng kể, bạn có thể tạm giảm sáng)

- 3) Tóm tắt “đèn (LUX)” gắn vào 9 case như thế nào?

- INCUBATION: mọi case (1→9) đều LIGHT=OFF

- FRUITING: mọi case (1→9) vẫn điều khiển nhiệt/ẩm/quạt như trên, còn LIGHT chạy độc lập:

  - Ngoài giờ → OFF

  - Trong giờ → giữ lux quanh LUX_set bằng ON/OFF (hoặc dim nếu có)

### Luồng code Ưu tiên theo 9 trường hợp (cao → thấp)

- Case 9: T cao + RH cao
→ Nguy hiểm nhất: nóng + ẩm dễ “bí”, đọng nước, tăng rủi ro nhiễm và sốc môi trường.
Hành động chính: FAN HIGH, MIST OFF, HEAT OFF.

- Case 8: T cao + RH OK
→ Ưu tiên hạ nhiệt càng nhanh càng tốt.
Hành động chính: FAN HIGH, MIST OFF, HEAT OFF.

- Case 7: T cao + RH thấp
→ Vẫn là “T cao” nên ưu tiên hạ T trước. RH thấp xử lý sau khi T về vùng an toàn.
Hành động chính: FAN HIGH, HEAT OFF, MIST bị khóa (chỉ bật khi fan giảm).

- Case 1: T thấp + RH thấp
→ Lạnh + khô làm nấm “đứng” nhanh; cần kéo T & RH lên.
Hành động chính: HEAT ON, MIST PULSE, FAN LOW.

- Case 3: T thấp + RH cao
→ Lạnh + ẩm cao dễ bí/đọng sương; vẫn phải nâng T, nhưng phải cẩn thận xả ẩm nhẹ.
Hành động chính: HEAT ON, MIST OFF, FAN LOW/MID ngắn nếu RH vượt nhiều.

- Case 2: T thấp + RH OK
→ Chủ yếu thiếu nhiệt.
Hành động chính: HEAT ON, FAN LOW, MIST OFF.

- Case 6: T OK + RH cao
→ Không nguy bằng “T cao”, nhưng ẩm cao kéo dài dễ đọng nước/nhiễm.
Hành động chính: MIST OFF, FAN MID/HIGH.

- Case 4: T OK + RH thấp
→ Cần tăng ẩm, ít rủi ro hơn nhóm trên.
Hành động chính: MIST PULSE, FAN LOW/MID.

- Case 5: T OK + RH OK
→ Thấp nhất: chạy nền ổn định.
Hành động chính: FAN BASE, còn lại giữ.

- Ưu tiên “bên trong” khi ra quyết định (ruleset nhanh)

Nếu bạn muốn viết code gọn, dùng thứ tự ưu tiên này để override lẫn nhau:

- Bảo vệ nhiệt độ (T_high): hễ T > T_high ⇒ quạt tăng mạnh, tắt sưởi (và thường khóa phun).

- Chống ướt/đọng nước: RH quá cao ⇒ tắt phun, tăng quạt.

- Bù ẩm khi RH thấp: chỉ phun khi quạt không quá cao.

- Sưởi khi T thấp: bật sưởi, đồng thời ép quạt về thấp để khỏi mất nhiệt.

- Ánh sáng (LUX): ưu tiên thấp hơn T/RH; nếu T đang cao có thể giảm/ tắt đèn để không tăng nhiệt.