## Giám Sát Nhà Yến Thông Minh

Tôi muốn làm đề tài về Giám Sát Nhà Yến Thông Minh. Với các yêu cầu sau:

- Giám Sát nhiệt độ, độ ẩm. Nếu Nhiệt độ, độ ẩm bất thường thì điều khiển động cơ để tăng/giảm nhiệt độ, độ ẩm. ( Đọc cảm biến => Điều khiển động cơ (Máy phun sương))

- Giám sát số lượng chim yến bằng 1 camera:

  - Đếm số lượng chim yến ra vào trong 1 ngày (Tham khảo nhiều nguồn).

  - Phát hiện loài chim lạ (Dùng giải thuật để phát hiện chim lạ: Kích thước, Màu sắc, hình dạng bay).

- Hiển thị:

  - Hiển thị qua giao diện App để người dùng có thể giám sát từ nha (Hiển thị: Nhiệt độ, độ ẩm của từng cái, hiển thị thông số số lượng chim yến, hiển thị có chim lạ hay không, hiển thị động cơ nào đang hoạt động hay không (Thời gian nó hoạt động).

- App/Web (Wifi cố định)

  - Sử dụng 1 con chatbox để đưa ra các cảnh báo thời tiết hoặc đưa ra ….

  - Hướng dẫn kỹ thuật (Kham khảo đặc điểm kỹ thuật chim yến).

Tìm hiểu nhà thông minh: để tìm hiểu về phương thức giao tiếp giữa VĐK chính và các VĐK phụ.

Giao tiếp như thế nào ? Nguyên lý hoạt động.

Lựa chọn con vi điều khiển:

+ Có cần chọn VĐK chống nhiễu.

+ Chúng ta đẩy dữ liệu lên sever thì chọn con nào mà nó có hỗ trợ sẵn. => Nguồn tài liệu có sẵn.

+ VĐK hỗ trợ camera tốt ?

### Tổng Quan Giải Pháp

Các thành phần chính:

- Hệ thống giám sát môi trường:

  - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (DHT22, SHT31) đặt ở nhiều vị trí.

  - Bộ điều khiển động cơ (Relay, Quạt, Máy phun sương) tự động điều chỉnh môi trường.

- Hệ thống giám sát chim yến:

  - Camera AI tích hợp thuật toán đếm (YOLO, OpenCV).

  - Phát hiện chim lạ bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh.

- Hiển thị và quản lý dữ liệu:

  - Ứng dụng di động (Firebase hoặc MQTT) để giám sát từ xa.

- Chatbot cảnh báo và hướng dẫn kỹ thuật:

  - Dự báo thời tiết từ API (OpenWeatherMap).

  - Cung cấp cảnh báo và lời khuyên thông qua App.

### Xử Lý Nhiệt Độ - Độ Ẩm Ở Nhiều Vị Trí

Vấn đề chính:

Do nhà yến có diện tích lớn, nhiệt độ và độ ẩm sẽ không đồng đều ở mọi vị trí.

Giải pháp:

Sử dụng một hệ thống mạng cảm biến phân tán dựa trên mô hình Zigbee hoặc LoRa để truyền dữ liệu từ nhiều cảm biến về một bộ điều khiển trung tâm (Raspberry Pi hoặc ESP32 Gateway).

Cách thực hiện:

- Phân bố cảm biến:

  - Chia nhà yến thành nhiều khu vực (Zone).

  - Đặt cảm biến tại các khu vực quan trọng (gần cửa ra vào, khu vực chim nghỉ, vách tường).

- Truyền dữ liệu:

  - Dùng mạng LoRa nếu diện tích lớn (>1000m²), vì phạm vi truyền xa và tiêu thụ điện thấp.

  - Zigbee phù hợp với diện tích nhỏ hơn.

- Xử lý dữ liệu trung tâm:

  - Tính toán trung bình nhiệt độ/độ ẩm.

  - Ưu tiên điều chỉnh theo các vùng có nhiệt độ/độ ẩm vượt ngưỡng an toàn.

- Tự động điều chỉnh:

  - Khi phát hiện bất thường, kích hoạt hệ thống quạt hoặc máy phun sương theo từng khu vực.

### Hệ Thống Đếm Số Lượng Chim Yến Và Phát Hiện Chim Lạ

Phần cứng:

- Camera AI (ESP32-CAM hoặc Raspberry Pi Camera Module).

- Hệ thống đèn hồng ngoại nếu ánh sáng yếu.

Phần mềm:

- Đếm chim yến:

  - Dùng thư viện OpenCV và mô hình YOLOv5 để phát hiện và đếm số lượng chim.

  - Ghi nhận thời gian ra vào, lưu dữ liệu theo ngày.

- Phát hiện chim lạ:

  - Huấn luyện mô hình AI nhận diện hình dạng đặc trưng của chim yến.

  - Khi phát hiện chim lạ, gửi thông báo qua ứng dụng và chatbot.

### Hiển Thị Dữ Liệu Và Điều Khiển

Hiển thị tại chỗ:

- Sử dụng màn hình LCD (I2C) để hiển thị thông số: Nhiệt độ, độ ẩm, số lượng chim.

Giám sát từ xa qua app:

- Giao tiếp dữ liệu qua MQTT hoặc Firebase Realtime Database.

- Ứng dụng di động (React Native hoặc Flutter) hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.

### Chatbot Cảnh Báo & Tư Vấn

- Tích hợp chatbot trên ứng dụng hoặc Telegram.

- Kết nối API thời tiết (OpenWeatherMap) để dự báo thời tiết.

- Đưa ra cảnh báo khi thời tiết xấu sắp tới hoặc khi môi trường nhà yến vượt ngưỡng.

- Cung cấp mẹo kỹ thuật và hướng dẫn chăm sóc.

### Sơ Đồ Hệ Thống

[ Cảm Biến Nhiệt Độ/Độ Ẩm ] ---> [ Zigbee/LoRa Gateway ] ---> [ Bộ Xử Lý Trung Tâm (ESP32/Raspberry Pi) ]

|

V

[ Động Cơ Quạt / Phun Sương ]

|

V

[ Camera AI ] ---> [ Bộ Xử Lý ] ---> [ Nhận Dạng & Đếm Số Lượng Chim ]

|

V

[ Ứng Dụng Di Động + Chatbot Cảnh Báo ]

### Đề Xuất Xử Lý Dữ Liệu Nhiều Vị Trí

Thuật toán điều chỉnh môi trường thông minh:

- Mỗi cảm biến gửi dữ liệu theo chu kỳ (5 phút/lần).

- Trung tâm tính toán độ lệch chuẩn giữa các khu vực.

- Nếu phát hiện vùng vượt ngưỡng:

  - Điều chỉnh thiết bị cục bộ trước.

  - Nếu không hiệu quả, áp dụng điều chỉnh toàn bộ.

Bạn có muốn tôi viết thử một đoạn mã cho hệ thống điều chỉnh nhiệt độ/độ ẩm không? 🚀

## Mô Hình Zigbee và LoRa cho Hệ Thống Giám Sát Nhà Yến

Trong các hệ thống IoT (Internet of Things) có diện tích lớn như nhà yến, việc thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến yêu cầu một mạng không dây hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và đáng tin cậy. Hai công nghệ phổ biến nhất để giải quyết vấn đề này là Zigbee và LoRa. Dưới đây là phân tích chi tiết và cách áp dụng chúng trong dự án giám sát nhà yến.

## Zigbee

### Tổng Quan

- Zigbee là một giao thức truyền thông không dây tiêu thụ điện năng thấp, dựa trên chuẩn IEEE 802.15.4.

- Thích hợp cho mạng cảm biến có khoảng cách truyền ngắn (10 - 100m).

- Tốc độ truyền dữ liệu: ~250 kbps.

### Cấu Trúc Mạng Zigbee

- Coordinator (Điều phối viên): Chịu trách nhiệm quản lý mạng (ESP32/Raspberry Pi).

- Router (Bộ định tuyến): Mở rộng phạm vi truyền thông.

- End Device (Thiết bị cuối): Các cảm biến gửi dữ liệu về.

### Ứng Dụng Trong Nhà Yến

- Mỗi cảm biến nhiệt độ và độ ẩm được gắn module Zigbee (ví dụ: XBee hoặc CC2530).

- Các router sẽ đảm bảo tín hiệu ổn định cho các vùng xa trung tâm.

- ESP32 hoặc Raspberry Pi đóng vai trò Coordinator để thu thập dữ liệu.

### Ưu điểm

- Tiêu thụ năng lượng thấp.

- Tự động mở rộng phạm vi truyền dẫn qua Router.

- Dữ liệu được truyền liên tục, phù hợp với hệ thống yêu cầu theo dõi thời gian thực.

### Nhược điểm

- Phạm vi truyền hạn chế (phù hợp cho nhà yến có diện tích nhỏ và vừa).

- Tốc độ truyền không quá cao.

## LoRa (Long Range)

### Tổng Quan

- LoRa là một giao thức truyền thông không dây sử dụng dải tần không giấy phép, tối ưu cho các ứng dụng có phạm vi lớn và tiêu thụ điện năng cực thấp.

- Phạm vi truyền: 2 - 15 km (trong điều kiện lý tưởng).

- Tốc độ truyền dữ liệu thấp: 0.3 - 50 kbps.

### Cấu Trúc Mạng LoRa

- End Node (Thiết bị cảm biến): Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm (ESP32 LoRa hoặc Arduino + Module SX1278).

- Gateway: Thu thập dữ liệu từ các End Node và truyền về máy chủ trung tâm (ESP32 hoặc Raspberry Pi).

- Network Server: Quản lý dữ liệu và thiết bị (có thể sử dụng The Things Network).

### Ứng Dụng Trong Nhà Yến

- Đặt cảm biến LoRa ở nhiều khu vực nhà yến.

- Dữ liệu từ cảm biến được truyền đến Gateway.

- Gateway gửi dữ liệu lên server (local hoặc cloud) để xử lý và lưu trữ.

### Ưu điểm

- Phạm vi truyền cực xa.

- Tiêu thụ năng lượng cực thấp, phù hợp cho thiết bị chạy pin lâu dài.

- Hoạt động tốt trong môi trường có nhiều vật cản.

### Nhược điểm

- Tốc độ truyền dữ liệu thấp (không phù hợp cho video hoặc dữ liệu lớn).

- Độ trễ cao hơn Zigbee, không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu thời gian thực.

## So Sánh Zigbee và LoRa

| Đặc Tính | Zigbee | LoRa |
| --- | --- | --- |
| Phạm Vi | 10 - 100 m | 2 - 15 km |
| Tốc Độ Truyền | ~250 kbps | 0.3 - 50 kbps |
| Tiêu Thụ Điện | Thấp | Rất thấp |
| Độ Trễ | Thấp (gần như thời gian thực) | Cao |
| Khả Năng Mở Rộng | Trung bình | Rất tốt |
| Ứng Dụng | Nhà nhỏ, khu vực hạn chế | Diện tích lớn, môi trường xa |

### Sơ Đồ Mạng Truyền Dữ Liệu

- 🏡 Zigbee

[ Cảm Biến Zigbee ] --(Truyền Dữ Liệu)--> [ Router Zigbee ] --(Mở Rộng Phạm Vi)--> [ ESP32 / Raspberry Pi (Coordinator) ] --(WiFi)--> [ App Giám Sát ]

- 🌍 LoRa

[ Cảm Biến LoRa ] --(Truyền Dữ Liệu Xa)--> [ Gateway LoRa (ESP32/Raspberry Pi) ] --(WiFi)--> [ Server ] --(Internet)--> [ App Giám Sát ]

### Lựa Chọn Phù Hợp Cho Nhà Yến

- Nhà yến diện tích nhỏ và yêu cầu theo dõi thời gian thực ➡️ Dùng Zigbee.

- Nhà yến diện tích lớn (trên 1000 m²) hoặc khó kéo dây ➡️ Dùng LoRa.

## Zigbee

Zigbee được thiết kế để hoạt động trong một mạng lưới nhiều thiết bị theo kiến trúc Mesh Network (Mạng lưới mắt lưới). Điều này cho phép nhiều thiết bị giao tiếp với nhau một cách hiệu quả và mở rộng phạm vi phủ sóng.

### Cấu Trúc Mạng Zigbee

Zigbee hỗ trợ giao tiếp với nhiều thiết bị nhờ vào việc tổ chức mạng với ba loại thiết bị chính:

- Coordinator (Điều phối viên)

  - Chịu trách nhiệm tạo và quản lý mạng Zigbee.

  - Duy nhất trong mạng (thường là một thiết bị trung tâm như Raspberry Pi hoặc ESP32).

- Router (Bộ định tuyến)

  - Truyền và mở rộng tín hiệu từ Coordinator đến các thiết bị cuối.

  - Có thể giao tiếp với các Router khác hoặc End Device.

- End Device (Thiết bị cuối)

  - Các thiết bị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm hoặc công tắc.

  - Chỉ giao tiếp với Router hoặc Coordinator.

### Số Lượng Thiết Bị Tối Đa trong Mạng Zigbee

- 1 Coordinator duy nhất cho mỗi mạng.

- Mỗi Router có thể kết nối tối đa khoảng 20 thiết bị con (End Devices hoặc Router khác).

- Tùy vào phần cứng và cấu hình, một mạng Zigbee có thể hỗ trợ lên đến 65.000 thiết bị (theoretically) nhờ kiến trúc mesh.

### 3. Cách Zigbee Giao Tiếp Nhiều Thiết Bị

Kiến trúc Mesh Network cho phép thiết bị giao tiếp không chỉ trực tiếp với Coordinator mà còn thông qua các Router trung gian. Điều này giúp mở rộng phạm vi phủ sóng và tăng tính ổn định của mạng.

Ví dụ trong hệ thống nhà yến:

[ Cảm biến nhiệt độ 1 ] ----> [ Router 1 ] ----> [ Coordinator (Raspberry Pi) ]

[ Cảm biến nhiệt độ 2 ] ----> [ Router 2 ] ----> [ Router 1 ] ----> [ Coordinator ]

[ Cảm biến độ ẩm 1 ] --------> [ Router 1 ] ----> [ Coordinator ]

- Nếu một thiết bị mất kết nối với Coordinator, nó có thể giao tiếp thông qua Router khác.

- Điều này giúp mạng vẫn hoạt động ổn định ngay cả khi một vài thiết bị gặp sự cố.

### Ưu Điểm Khi Giao Tiếp Nhiều Thiết Bị với Zigbee

- Khả năng mở rộng tốt: Hỗ trợ hàng nghìn thiết bị nhờ kiến trúc mesh.

- Tự động định tuyến lại: Khi có thiết bị bị mất kết nối, dữ liệu tự động tìm tuyến đường khác.

- Tiêu thụ điện năng thấp: Phù hợp cho các thiết bị sử dụng pin lâu dài.

- Tốc độ truyền đủ nhanh: Đáp ứng tốt cho hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm thời gian thực.

### Ứng Dụng Thực Tế Cho Nhà Yến

- Mỗi cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm được kết nối với một End Device.

- Các Router được đặt ở các vị trí chiến lược để mở rộng phạm vi.

- Coordinator sẽ tổng hợp dữ liệu từ tất cả các Router và truyền lên Raspberry Pi để xử lý.

- 📜 6. Kịch Bản Thực Tế Cho Hệ Thống Zigbee Nhà Yến

- 1 Coordinator (Raspberry Pi/ESP32).

- 5 Router đặt ở các khu vực khác nhau trong nhà yến (giúp mở rộng phạm vi truyền).

- 20+ End Devices (cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm).